해야 할 것

- Rolling_Horizon

- 구간 30분, 갱신은 20분 -> [0,30] -> [20, 50] -> [40, 70]

- PD의 진행여부

- Overdue – 제공된 모든 시간 구간에서 방문을 실패. 최종 실패

- Pending – 제공된 시간 내에 방문하지 못했으나, 다음 구간에서 방문할 수 있는 여지가 존재.

- Complete – 제공된 시간 구간 내에서 방문을 완료

- 궁극적으로는 최종결과를 보는 것이므로 Overdue와 Complete만 출력될 것.

- Time_Window

Ortools 특성상, 특정시간 범위 내에 특정노드를 방문을 해야함.

따라서, 본 분석에서는 [art, art + maxWait_min]을 Time_Window로 설정.

- 이동기록

- Pickup

- Delivery

- Movement

- Stay

Ex) (Pickup) -> (Delivery): 1 -> 4

비행경로: 1 -> 4 -> 5 -> 7

(1->4): (pickup->delivery) / (5->7): (Movement->Movement)

- 충전방식

- 우선 충전방식은 Km 단위로 출력

- 충전은 160km로 설정.

- 배터리는 SOC에 상관없이 항상 동일한 무게를 보유하므로

- Service_Time / 2 동안은 반드시 충전을 진행.

- 승하차 및 택싱을 총합 3분이 소요됐다고 가정하였으므로, 승하차 = 1.5분, 택싱 = 1.5분으로 가정해야 하지만 ortools의 특성상 소수점의 표현은 구현 불가능하므로 택싱 = 1분 승하차 = 2분으로 진행.

- 승하차하는 동안 충전을 진행. (최대한 효율적인 진행을 위함)

- Parking_Time 동안에는 반드시 충전을 진행

- 출발 전,
if, (현재_노드) -> (다음_노드) = 남은 비행 가능 거리가 15km 이하인 경우,

- 비행 중지, 100km까지 충전을 진행.

- Penalty의 종류

- Overdue: 우리가 설정한 OD(PD)를 방문하지 않을 시, 최종실패로 간주.

-> penalty 부여: 1000000 per 1 time

- Pending: 이전 구간에서 방문을 못했으므로 이 구간을 조금 더 우선부여

- Penalty 부여: 10000 per 1time

- Max_wait: Max_wait가 짧다는 건 최대한 빨리 해결해야 한다는 의미이므로 Max_wait가 낮은 OD에 대해 우선 순위를 부여

- Penalty 부여: 1000 * (max(max_wait) – max_wait[i])

- Transportation_Joby: 대중교통 대비 Joby가 얼마나 더 빨리 도착하는지에 대한 penalty.

- 위의 3가지가 제 아무리 좋더라도 현존하는 대중교통과 이동시간이 거의 유사하다면, 사실상 의미가 없을 것이다. 따라서, 이 부분이 penalty 부여에서 중요한 부분을 차지한다고 생각

- Penalty 부여: 1000(단위 변환 km -> m) * (Transportation_min – Joby_min) * 10

- Depot

- Depot은 모든 노드에 지정.

- 시작과 종료는 반드시 같은 depot으로 돌아가야 한다.

- 균일하게 배치

- 노드 복제

- Csv에 있는 노드의 경우의 수만큼 복제(경로 + 시간이 내포)

- Pickup_node

- Delivery_node

- Time_window

- Batch_id: passenger의 관계

Ex) Passenger = 7일 때, Vehicle_Capacity = 3인 경우

| id | capacity |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |

복제된 노드는 총 8566개이다.

결과

- 적정 Vehicle 수

- 적정 Vehicle의 수를 알아내고자, 50대에서 170대까지 순차적으로 대입해 다음과 같은 Penalty의 결과를 얻어냈다.

차량 대수 별 penalty(Rolling Horizon 당, 20초 분석)

위의 그림과 같이, Vehicle을 증대할 수록 Penalty의 수도 감소하는 경향을 보였으나 145~164대 사이에서 비정상적인 결과가 출력되었다.

하지만, 165대에서부터는 다시 비슷한 곡선을 출력하였다.

본 결과에서는 168대에서 최저치인 1,254,273,600의 penalty를 보였지만 ,165~168대 구간에서 거의 비슷한 Penalty를 보였으므로 165대를 기준으로 분석시간을 구간 당 120초로 확대해 보다 심층적인 분석을 진행하였다.

- Vehicle = 165 일 때,

RH(Rolling Horizon) 당, 분석을 진행했을 때 아래와 같은 결과를 나타내었다.

- 종합

| 평균 경로 이동 횟수 | 26.83636회 |
| --- | --- |
| 평균 이동 탑승객 | 20.92121명 |
| 종합 이동 탑승객 | 3452명 |
| 평균 비행 시간 | 313.2606 분 |
| 평균 총 비행거리 | 827.8066 km |
| Overdue | 583개 |
| Complete | 3665 개 |

- 각 노드 별 Vehicle Capacity